source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 launch openarm_bimanual_moveit_config demo.launch.py hardware_type:=real right_can_interface:=can0 left_can_interface:=can1

ssh -t nuc@172.16.20.130 '~/init_robot.sh'

ssh -t nuc@172.16.20.130 'export DISPLAY=:0; export XAUTHORITY=/home/nuc/.Xauthority; source /opt/ros/humble/setup.bash; source /home/nuc/ros2_ws/install/setup.bash; ros2 launch openarm_bimanual_moveit_config demo.launch.py hardware_type:=real right_can_interface:=can0 left_can_interface:=can1'

常用命令分为 5 类。以下命令均在 NUC 的 Linux 终端执行；先加载环境：

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

说明：加载 ROS 2 和你的 OpenArm 工作区，关闭终端后需重新执行。

- CAN 与硬件检查

~/init_robot.sh

说明：加载 ZLG 驱动，配置右臂 can0、左臂 can1 为 CAN-FD 1M/5M。

ip -details link show can0

ip -details link show can1

说明：检查两路 CAN；应看到 state UP、bitrate 1000000、dbitrate 5000000。

- 启动 MoveIt 与 RViz

ros2 launch openarm_bimanual_moveit_config demo.launch.py hardware_type:=real right_can_interface:=can0 left_can_interface:=can1

说明：启动真实双臂、控制器、MoveIt 和 RViz。运行时不要再启动第二套相同命令。

- 查看状态

ros2 topic echo /joint_states --once

说明：读取一次真实关节角度、速度和力矩。

ros2 control list_controllers -c /controller_manager

说明：查看控制器状态；左右 joint_trajectory_controller 应为 active。

ros2 action list -t

说明：查看轨迹执行动作服务；应能看到左右 follow_joint_trajectory。

ros2 topic list

说明：列出当前所有 ROS 话题，用于确认系统是否已经启动。

- RViz 中的规划命令

这部分主要在图形界面点击：

- Planning Group：选择 right_arm 或 left_arm

- Goal State：选择 home 回到该单臂的软件零位

- Plan：只计算和预览轨迹，不运动

- Execute：执行已经规划好的轨迹

- Plan & Execute：直接规划并执行，第一次调试不建议使用

- 直接关节控制命令

仅在启动的是 teleop.launch.py、且 forward_position_controller 为 active 时使用；不要与 MoveIt 的轨迹控制器同时使用。

ros2 topic pub --once /right_forward_position_controller/commands std_msgs/msg/Float64MultiArray "{data: [0.02, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]}"

说明：给右臂发送 7 个关节的目标角度，单位是弧度；上例会让关节 1 目标为 0.02 rad。实际使用时应以 /joint_states 当前值为基准，仅小幅修改一个关节，不能随意全部设为零。

停止当前启动程序：

Ctrl+C

说明：在运行 ros2 launch 的终端按下，停止 MoveIt、控制器和 RViz。紧急情况优先使用物理急停或断电。

检测电机通讯

candump -L can1

cansend can1 001##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 002##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 003##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 004##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 005##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 006##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 007##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 008##57FFF7FF0000007FF

candump -L -x can0 can1

cansend can0 008##57FFF7FF0000007FF

cansend can1 008##57FFF7FF0000007FF

视觉

已处理完成：

- 清理了 3 套重复的相机进程，避免设备抢占；

- 只启动了 1 套双相机服务；

- D435i：彩色与深度正常；

- D415：暂时仅启用彩色，避免深度硬件报错；

- 已在 NUC 本机屏幕启动 rqt_image_view 窗口。

现在请直接到 NUC 屏幕，在 rqt_image_view 顶部话题下拉框选择：

- 头部画面：/openarm_vision/head_d435i/color/image_raw

- 左腕画面：/openarm_vision/left_wrist_d415/color/image_raw

以后完整操作命令如下。

Windows PowerShell 窗口 1：

ssh -t nuc@172.16.20.130

该命令登录 NUC。登录后输入：

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 launch openarm_vision_grasp dual_realsense_grasp.launch.py

前两行加载 ROS；最后一行只启动一套相机服务。此窗口必须保持打开。

Windows PowerShell 窗口 2：

ssh -t nuc@172.16.20.130

登录后输入：

export DISPLAY=:0

export XAUTHORITY=$(find /run/user/1000 -maxdepth 1 -name '.mutter-Xwaylandauth.*' -print -quit)

export QT_QPA_PLATFORM=xcb

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

ros2 run rqt_image_view rqt_image_view

前三行将窗口定向到 NUC 本机屏幕；两行 source 加载 ROS；最后一行启动图像查看器。不会在 Windows 上显示。